重 庆 大 学

学 生 实 验 报 告

实验课程名称        操作系统

开课实验室           DS1501

学   院 大数据与软件学院年级2024级专业班 软件工程02班

学 生 姓 名       王昊     学  号    20241502

开 课 时 间  2025  至  2026   学年第  二  学期

| 总 成 绩 |  |
| --- | --- |
| 教师签名 |  |

软件学院制

《操作系统》实验报告

开课实验室：DS1501                                           2026 年  3月 14日

| 学院 |  | 大数据与软件学院 | 年级、专业、班 |  | 2024级软件工程02班 | 姓名 | 王昊 |  | 成绩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程 名称 |  | 操作系统 |  | 实验项目 名 称 | 线程的调度 |  |  | 指导教师 |  | 刘寄 |  |
| 教师评语 | 教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、实验目的 1.添加两个新的系统调用getpriority和setpriority； 2.修改task.c中的函数schedule，实现优先级调度算法； 3.创建两个冒泡排序的线程，记为A和B用于展示静态优先级调整后可视化效果； 4.创建一个控制线程循环读取键盘用于接收键盘指令调用setpriority； 5.需要在屏幕下方每个排序算法的位置显示当前的静态优先级的数值。 二、实验内容 STEP 1: 在“struct tcb”中增加线程的静态优先级nice Ps:一定要加在kstack字段之后、signature字段之前; 在函数sys_task_create中初始化nice=0 nice是整数，取值范围[-NZERO, NZERO-1]，值越小优先级越高 #define NZERO 20 STEP 2:增加系统调用 – int getpriority(int tid) • 成功返回线程tid的(nice+NZERO)，失败返回-1 – int setpriority(int tid, int prio) • 把线程tid的nice设为(prio-NZERO) – prio必须在[0,2*NZERO-1]内 • 成功返回0，失败返回-1 Step 3:在“struct tcb”中，再增加两个属性 – estcpu：表示线程最近使用了多少CPU时间 • 在函数sys_task_create中初始化estcpu=0 • 每次定时器中断：g_task_running->estcpu++，task0除外！ • 每秒钟为所有线程（运行、就绪和等待）更新一次 estcpu=2×g_load_avg2×g_load_avg+1×estcpu+nice – priority：表示线程的动态优先级 • priority = PRI_USER_MAX-(estcpu/4)-(nice*2) – 截断到PRI_USER_MIN到PRI_USER_MAX范围内 » #define PRI_USER_MIN 0 » #define PRI_USER_MAX 127 – 值越大优先级越高 STEP 4:增加一个全局变量 – g_load_avg：表示系统的平均负荷 • 初值为0 • 每秒钟更新一次 – g_load_avg=(59/60) ×g_load_avg+(1/60) × nready » nready表示处于就绪状态的线程个数，task0除外！ STEP 5:属性计算 – g_load_avg 和线程的estcpu • 在定时器的中断处理函数（ISR）中计算 – 文件timer.c中的函数isr_timer • 如何每隔一秒计算一次？ – (g_timer_ticks % HZ) » =0，表示1秒钟已经过去 » 否则，还不到1秒钟 STEP 6:修改task.c中的函数schedule，实现优先级调度算法 – 先计算各个线程的动态优先级priority（task0除外！），然后进行调度 – 注意： • 线程0（task0，它的ID=0）是一个特殊的线程，仅当没有其他可运行的线程时，才能调度task0运行！ • 函数schedule被执行时，CPU的中断已经被关闭。 STEP 7:测试调度器 – 创建两个冒泡排序的线程，记为A和B • 分别占用屏幕的两个位置 – 在屏幕上用进度条动态显示两个线程的静态优先级 • 排序线程的速度不能太快或太慢，否则无法控制优先级 – 用nanosleep让线程暂停运行一段时间 – 另外创建一个控制线程 • 循环等待键盘输入 – int key = getchar(); • 如果key=0x4800(up)/0x5000(down) – 调用setpriority调高/低A线程的静态优先级 – 更新A的优先级进度条 • 如果key=0x4d00(right)/0x4b00(left) – 调用setpriority调高/低B线程的静态优先级 – 更新B的优先级进度条 • 把控制线程的静态优先级设置到最高，以保证控制效果 - 三、 实验过程原始记录(数据、图表、计算等) - Step 1: - 在 struct tcb 结构体中添加 nice 属性，并定义 NZERO 宏。 - 创建线程的时候，给刚加的 nice 赋初始值 0。 - Step 2:增加 getpriority 和 setpriority 系统调用 - Step 3:在 TCB 中增加 estcpu 和 priority - Step 4:增加全局变量 - Step 5：属性计算 Step 6：修改task.c中的函数schedule，实现优先级调度算法 Step 7：测试调度器 代码： #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> // 必须包含此头文件以使用 nanosleep #include <syscall.h> #define ARRAY_SIZE 400 int arrayA[ARRAY_SIZE]; int arrayB[ARRAY_SIZE]; char stack_A[4096]; char stack_B[4096]; void bubble_sort(int* arr, int size, char* name) { int i, j, temp; // 设置 50ms (50000000 纳秒) 的延迟 struct timespec req = {0, 50000000}; for (i = 0; i < size; i++) { for (j = 0; j < size - i - 1; j++) { if (arr[j] > arr[j + 1]) { temp = arr[j]; arr[j] = arr[j + 1]; arr[j + 1] = temp; } } // 进度条打印 if (i % (size / 20) == 0) { int nice_val = task_getpriority(task_getid()) - 20; printf("[%s] Nice: %3d ¦ Progress: %3d%% [", name, nice_val, (i * 100) / size); for(int k=0; k<=i/(size/20); k++) putchar('='); for(int k=i/(size/20); k<20; k++) putchar(' '); printf("]\n"); } nanosleep(&req, NULL); } printf("[%s] Finished!\n", name); task_exit(0); } void thread_A_func(void *pv) { bubble_sort(arrayA, ARRAY_SIZE, "Thread A"); } void thread_B_func(void *pv) { bubble_sort(arrayB, ARRAY_SIZE, "Thread B"); } void __main() {} int main() { int tid_A, tid_B; int key; int nice_A = 0, nice_B = 0; // 主线程的循环睡眠时间设短一点，比如 20ms，保证按键响应灵敏 struct timespec req_main = {0, 20000000}; for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++) { arrayA[i] = rand() % 10000; arrayB[i] = rand() % 10000; } printf("Arrays initialized. Starting scheduler test...\n"); task_setpriority(0, 0); // 使用刚才声明的静态数组作为线程栈的顶部 tid_A = task_create(stack_A + 4096, thread_A_func, NULL); tid_B = task_create(stack_B + 4096, thread_B_func, NULL); while (1) { key = getchar(); if (key != -1 && key != 0) { char ascii = key & 0xFF; if (key == 0x4800 ¦¦ ascii == 'w' ¦¦ ascii == 'W' ¦¦ ascii == '1') { if (nice_A > -20) nice_A -= 2; task_setpriority(tid_A, nice_A + 20); } else if (key == 0x5000 ¦¦ ascii == 's' ¦¦ ascii == 'S' ¦¦ ascii == '2') { if (nice_A < 19) nice_A += 2; task_setpriority(tid_A, nice_A + 20); } else if (key == 0x4d00 ¦¦ ascii == 'd' ¦¦ ascii == 'D' ¦¦ ascii == '3') { if (nice_B < 19) nice_B += 2; task_setpriority(tid_B, nice_B + 20); } else if (key == 0x4b00 ¦¦ ascii == 'a' ¦¦ ascii == 'A' ¦¦ ascii == '4') { if (nice_B > -20) nice_B -= 2; task_setpriority(tid_B, nice_B + 20); } } nanosleep(&req_main, NULL); } return 0; }

四、实验结果及分析 Make run： 实验结果分析： · 调度有效性：通过两个冒泡排序线程的对比测试，验证了降低 nice 值能显著提升线程的执行速度（进度条增长加快）。 · 系统稳定性：在控制线程处于最高优先级的情况下，通过 nanosleep 代替 task_yield 确保了系统不会因高优先级线程空转而死锁，体现了对线程状态（就绪态与等待态）切换的深刻理解。